福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 福州爱米新材料有限公司年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 福州爱米新材料有限公司 |
| 法 人 代 表 | 李向兵 |
| （盖章或签字） |  |
| 联 系 人 | 万鲸 |
| 联 系 电 话 | 13645002789 |
| 邮 政 编 码 | 350200 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  开发环境影响评价委托函

附件2  项目备案表

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环境保护审批登记表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

# 项目基本情况

| 项目名称 |  | 福州爱米新材料有限公司年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 福州爱米新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点经纬度 |  | N25°46'16"，E119°36'12" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 |  | 闽发改备［2021］0026号 |  |  |  | 主管部门 |  | 福州市长乐区发展和改革局 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  | 行业代码 |  | C2924 泡沫塑料制造 |  |  |  |
| 工程规模 |  | 年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨 |  |  |  | 总规模 |  | 厂房面积7700m2，年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨 |  |  |  |
| 总投资 |  | 50万元 |  |  |  | 环保投资 |  | 15万元 |  |  |  |
| 主 要 原 辅 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） |  |  | 主要原辅材料名称 |  |  | 主要原辅材料现状用量 |  | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 玻璃钢成品化粪池 | 2500t/a |  |  | 聚苯乙烯 |  |  | 0 |  | 2500t/a |  | 2500t/a |
| 碳钢污水处理设备 | 500t/a |  |  | 低压聚乙烯 |  |  | 0 |  | 500t/a |  | 500t/a |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  |  |  | 预计总用量 |  |
| 水（吨/年） |  |  | 0 |  | 750 |  |  |  |  | 750 |  |
| 电（ kwh/ 年） |  |  | 0 |  | 15万 |  |  |  |  | 15万 |  |
| 蒸汽（立方/ 年） |  |  | 0 |  | 4万 |  |  |  |  | 4万 |  |

# 项目由来

福州爱米新材料有限公司位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，拟投资建设年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨项目。福州爱米新材料有限公司租赁福建远成豆业有限公司7700m2厂房面积（见附件4）。职工30人，年工作时间300天（每日单班制，每班8小时工作制）。其建设内容已获得福州市长乐区发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备［2021］0026号）的证明（见附件3）。

根据《建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53、塑料制品业 292——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）为报告表”（详见表2.1-1）的相关规定，该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，福州爱米新材料有限公司于2021年1月委托福   致诚环境工程咨询有限公司编制《福州爱米新材料有限公司年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理目录

| 类管理名录 | 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施） | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 |  |  |  |
|  | 53、塑料制品业 292 | 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 | 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） | / |

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为：Ⅳ类；见表2.1-2。

表2.1-2  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| N 轻工 |  |  |  |  |
| 116、塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的 | 其他 | Ⅱ类 | Ⅳ类 |

根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判据：本项目属于Ⅳ类建设项目，厂址所在区域地下水环境不敏感；本项目污水水质简单，项目废水集中处理后进入污水处理厂处理。根据导则判定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，则本项目无需对地下水环境影响进行评价。

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为：Ⅲ类；见表2.1-3。

表2.1-3  土壤环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 其他行业 | / | / | / | 全部 |

表2.1-4  土壤环境影响评价行业分类表

| 敏感程度 评价工作等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属于Ⅳ类建设项目，本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，占地面积7700m2，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2， Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，则本项目无需开展土壤环境影响评价工作。

# 当地社会、经济、环境简述

## 自然环境概述

### 地理位置

长乐区位于福建省东部沿海、闽江口南岸，东濒台湾海峡，西与闽侯县毗邻，南与福清市相连，北与马尾区隔江相望。北纬 25°40′至 26°04′，东经 119°24′至 119°59′。福厦公路在西北角经过，北边靠闽江，与福州仅距离28km，与福清市距离38km。长乐区陆地面积658km2，其中山地288.5km2，丘陵30.3km2，平原315.2km2，滩地24km2。是一个同时拥有空港、外港、内港的县级市，与台湾桃园机场空中飞行时间仅半个小时。长乐区对外联系道路主要有三条：峡梅线(峡南——梅花，由西部黄石入境)，福北线(福清——北山，从南部松下入境)，青闸线(闽侯——龙津，从西部曹洋入境)。市域内西高东低，中西部山峦绵延，海拔标高为100-640m(黄海高程)，东部沿海为冲积平原，海拔标高为3-10m(黄海高程)。

松下镇位于长乐最南端，地处福清、长乐、平潭三县（市）交界处，南接福清元洪开发区，总面积38.6km2，辖9个村委会：垅下村、首祉村、大祉村、前连村、山前村、松下村、长屿村、午山村、榕岭村。

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，所在经纬度为N25°46'16"，E119°36'12"，项目东侧190m为福州恒友水务有限公司，东侧40m为中铁十四局，北侧紧邻中铁十四局管片厂，北侧280m为南寨下村，南侧紧邻中铁十四局办公楼，南侧582m为首祉溪，西侧30m为元成豆业，西侧200m为电建七局，西南侧890m为首祉村，南侧80m为疏港路，交通便利，本项目地理位置见图3.1-1，具体周边关系图3.1-2。

表3.1-1  项目周边关系一览表

| 周边企业及敏感目标名称 | 与本项目关系 | 距离项目最近距离 |
| --- | --- | --- |
| 福州恒友水务有限公司 | 东侧 | 190m |
| 中铁十四局 |  | 40m |
| 南寨下村 | 北侧 | 280m |
| 中铁十四局管片厂 |  | 紧邻 |
| 首祉溪 | 南侧 | 582m |
| 疏港路 |  | 80m |
| 中铁十四局办公楼 |  | 紧邻 |
| 元成豆业 | 西侧 | 30m |
| 电建七局 |  | 200m |
| 首祉村 | 西南侧 | 890m |

### 地形地貌

长乐是个准半岛，地貌属低山丘陵小区。山丘呈“丁”字形分布中部和南部，最高峰大埔尾海拔646.3m。东部为开阔的滨海平原，西部为福州平原的一部分，西南为罗联盆地，平原面积190km2，约占全境土地面积四分之一。水域（含界内闽江）面积50.67km2。海域面积1237km2，为陆地面积1.88倍，约占全省海域面积十分之一。闽江自长乐西北东流至梅花洋入海，过境长35km，年流量620亿m3，为长乐生产、生活提供丰富的客水资源。境内有三溪、潼溪、猎溪、大溪、太平港等溪河，注入闽江或东海。平原上河道纵横交错，河网密度1km2/2km，航运、灌溉便利。

长乐—南澳大断裂带以北向东城关斜贯中部，控制长乐区地貌发育。最高峰大埔尾海拔646m，龙腰山（北山岭）横贯中部，分隔成东西两大平原。位于西部的大同开发区属闽江冲击河谷平原，底部山地岩石组成为侏罗纪和白垩纪的火山岩类，生成年代早，风化程度高。标高多在10m以上，土层深厚，土层底部为古海湾沉积物，上部为闽江支流冲积物沉积而成。

松下镇自北至南长11.7km，东西最宽处为6.5km 左右，东南两侧濒海，东西两侧山峦起伏，自北向南形成一条狭长的山谷，镇域东部有牛角山、北山、旗山诸峰，镇域西部有狮头山、白潭底、狮母背、鼻母山、牛山顶等山峰，并建有金山门、东方红、西皋等水库，沿西部镇界最高点海拔约550m，南部海岸线海拔2.6m 左右；镇属海域南北约13.2km，东西最宽处约10km，岛屿有长屿岛、东洛岛、西洛岛等 11 个岛屿。规划区陆域部分地貌以剥蚀残丘及台地为主，规划地面标高从10m～40m 不等。

### 植被

长乐境内土壤分为红壤土、潮土土、风砂土、盐土土和水稻土5个土类，12个亚类，25个土属，53个土种。本区域属于南亚热带向中亚热带过渡地带，常见的植被类型：乔木有马尾松、木麻黄、银华、美洲松、榕树、樟树等；灌木有姚金娘、野牡丹、杜鹃、油茶、盐肤木、野漆木、黄端木、竹子等；草木有纤毛骨、野枯草、五节芸、山油麻、胡枝子、小国蔷薇、铺地锦；果树有柑橘、桃、枇杷、龙岩、橄榄等。

本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感区域。

### 气候气象

长乐区受季风交替循环影响及东海水汽调节作用，四季分明，属于亚热带海洋性季风气候。全年温暖湿润，季风明显，滨海风大，夏长无酷暑，冬短少霜雪。据长乐区气象站资料统计，年平均气温17.0～21.0℃之间，全年最热月在7月份，月平均气温25.0～29.0℃之间，极端最高气温41℃（发生于2003年7月23日），最低月平均气温出现在1月份，平均气温6.5～10.0℃ ，极端最低气温-1.3℃（发生于1963年1月27日）。受亚热带海洋性季风影响，年平均降雨量1345mm，降水强度大，降水年际变化较大，年内分配不均，降水集中于4～9月，约占全年的75%，主要降水时段有4～6月的峰面雨占全年的45%和7～9月的台风雨占全年的30%。夏季多东南风，冬季以东北风为主，风向NNE，强风NE。台风多出现在7～10月，受台风影响风力一般为6～8级，短时间可达9～11级，多年平均风速为1.8m/s，多年平均最大风速为14m/s，台风期间最大风速可达40m/s以上，风向东北。实测最大2分钟平均风速34m/s，风向NE。

### 水文状况

长乐市溪流（除流经市境北部的闽江外）全部源短流促，下游汇入海滨冲积平原和临江河谷冲积平原的河网里，平原港道纵横、河网密布，具有水网特点。长乐区境内的主要河网通称莲柄港水网，它由洞江、南洋、北洋三个水网组成。主要港道（含七条支流）全长141.9km，港道河网总库容量在4.5m时为4300万m3。在平原河网的上游分别有大溪、拉溪、三溪、石门溪和二刘溪等径流量汇入，枯水年（90%）地表水通流总量为2.39亿m3。另外在溪流的上游还修建有中小型水库30余座，总库容量2400万m3。自营前、洋屿水闸建成后，改变了洞江水网的水文状况，变感潮河道为内河，由于营前，洋屿水闸常年关闭，致使洞江水网变为一座蓄水库，水库水位保持在4.1～4.5m之间，当闽江潮水高于4.1m时，开闸进水，调蓄水量以朝阳洞过水流量为控制，年引闽江潮水8810万m3，注入南、北洋水网，于五孔闸、十八孔闸排出。洋屿港道累计蓄水量分别达630.994万m3和158.23万m3。

项目附近水域为项目南侧582m的首祉溪。

## 福州市滨海污水处理厂概况

福州市滨海污水处理厂位于长乐市松下镇南寨下村，康宏豆业仓储（工业用地）东侧，尾水排入牛头湾东南海域。污水厂近期建设规模为3万t/d，占地约54亩。污水污泥处理采用“水解＋Carrousel氧化沟”工艺，具体工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1  福州市滨海污水处理厂污水处理工艺流程图

污水经粗格栅及进水泵房提升后，通过细格栅至沉砂池进行砂水分离预处理，再经巴氏计量槽自流入水解池＋Carrousel氧化沟进行生化处理，其出水经二沉池沉淀、出水泵站提升后排入牛头湾东南海域；二沉池的剩余污泥通过污泥泵输送至储泥池，再经浓缩脱水一体化机进行污泥脱水后外运。污水处理厂排放口设置于牛头湾南面东南海域，尾水采用连续排放方式，岸边排放，排放口距离岸边300m，低潮位下1m。生活污水达《污水综合标准》（ GB8976-1996 ）三级标准后纳入污水处理厂统一处理，详见表3.2-1，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）一级A排放标准。

表3.2-1  污水处理厂设计进、出水水质

| 项目 | PH | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6.5~9.5 | ≦450 | ≦200 | ≦250 | ≦30 | ≦40 | ≦4.0 |
| 出水水质 | 6~9 | ≦50 | ≦10 | ≦10 | ≦5 | ≦15 | ≦0.5 |

## 环境功能区区划、评价标准

### 环境质量标准

#### 水环境质量标准

本项目所在区域涉及的水体为首祉溪，根据根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号），首祉溪地表水功能区类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表3.4-1  《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录）

| 序号 | 项目 | 限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | DO | ≥5mg/L |  |
| 3 | COD | ≤20 mg/L |  |
| 4 | BOD5 | ≤4mg/L |  |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤6 mg/L |  |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 mg/L |  |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 mg/L |  |
| 8 | 总磷 | ≤0.2 mg/L |  |
| 9 | 石油类 | ≤0.05mg/L |  |

#### 大气环境质量标准

本项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）详见P244中的限值2.0 mg/m3执行。

表3.4-2  环境空气质量标准  （GB3095-2012）

| 执行标准 | 污染物 | 标准值（ mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均/1次取值 | 24小时平均 | 年平均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.060 |
|  | NO2 | 0.20 | 0.080 | 0.040 |
|  | CO | 10 | 4 | / |
|  | PM10 | / | 0.15 | 0.070 |
|  | PM2.5 | / | 0.075 | 0.035 |
|  | TSP | / | 0.30 | 0.20 |
|  | O3 | 0.20 | 0.10 | / |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）详见P244 | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | / |
| 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 苯乙烯 | 0.01 | / | / |

#### 声环境质量标准

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，所在区域主要以工业生产、仓储物流功能为主，声环境功能区为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

表3.4-3  环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

| 声环境功能区类别/时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

#### 生态功能区划

根据《长乐区生态功能区划》，本项目属于“长乐南部城镇与工业环境生态和旅游环境生态功能小区（ 510218211 ）”，主导功能为生态城镇与工业区环境生态和生态旅游环境。生态保育和建设方向如下：

（1）重点：从文武砂至松下按生态城市和生态工业区要求进行整体规划（35019～35024），规划中要特别重视足够宽度的完整的滨海防风固沙林带和城市各功能区间的隔离绿带，水体景观和作为城市背景的山地丘陵地景观，文武砂水库水质保护（21404），要按规划进行生态城镇（35020，35021，35023）和生态工业园区（35019，35023，35024）的要求分步建设，要保护和建设好下沙至寨下海岸带沙滩和林带的旅游生态环境，并建设这一旅游度假区与西部南阳山地旅游区和东边东洛列岛海上旅游区的景观通道，使3个旅游区成为通达方便，旅游线路背景景观优美的整体。

（2）其他相关任务：牛角山、牛山和旗山石漠化防治（14412～14415），采石场的生态恢复（32118，32119），绿色食品基地建设（26308，26309，26310），重要海堤的监护（42011，42012，42013）和围垸区防潮防涝的重点监护（34007，34008，34009），福北公路玉田-松下段（41006，41007）的绿色通道建设，南寨下污水处理厂建设（51104）

### 污染物排放标准

#### 水污染物排放标准

本项目废水主要是职工的生活污水。本项目废水通过统一收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后由项目区市政污水管网统一纳入福州市滨海污水处理厂处理达标排放。

表3.4-4  污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外

| 标准类别 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 6～9 | 500 | 300 | 45* | 20 | 400 | 100 |
| *注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 大气污染物排放标准

本项目运营过程中产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4、表9标准限值，非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。

表3.4-5  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9部分(摘录)

| 污染物 | 有组织 |  |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放限值 （mg/m3） | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 监控点 | 监控浓度限值（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 100 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 | 企业边界 | 4.0 |

表3.4-6  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）(摘录)

| 污染物 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 30mg/m3 | 监控点处任意一次浓度值 | 在厂房外设置监控点 |

#### 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3.4-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

| 时段 环境功能区类别 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

#### 固体废弃物

本项目运营期产生的生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用的处置。

本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中的相关规定；危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。

## 环境质量现状简述

### 水环境现状

为了解首祉溪的水质，本评价引用《福建大东海实业集团有限公司高端精品钢铁项目环境影响评价报告书》中福建创投环境检测有限公司2020年8月15日-17日对首祉溪的水质监测数据，监测时间属于近3年内的数据，可反映项目地周边地表水水质现状。监测断面的水质监测布点及监测结果分别见图3.4-1和表3.4-1。

表3.4-1地表水水质监测结果一览表

| 监测项目 | 评价标准 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 | 7.29~7.33 | 7.49~7.51 | 7.66~7.69 | 7.33~7.36 | 7.16~7.21 |
| 悬浮物（mg/L） | / | 19~25 | 22~30 | 27~29 | 21~27 | 25~29 |
| 溶解氧（mg/L） | ≥5 | 6.1~6.3 | 5.5~5.8 | 5.1~5.3 | 5.3~5.5 | 5.5~5.8 |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 | 0.133~0.141 | 0.171~0.189 | 0.526~0.653 | 0.226~0.268 | 0.292~0.315 |
| 总磷（mg/L） | ≤0.2 | 0.07~0.08 | 0.1~0.18 | 0.17~0.18 | 0.17~0.19 | 0.12~0.16 |
| 总氮（mg/L） | ≤1.0 | 0.77~0.81 | 0.84~0.9 | 0.82~0.91 | 0.71~0.81 | 0.8~0.93 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤6 | 3.9~4.1 | 4.6~4.7 | 5.6~5.8 | 3.1~3.2 | 3.7~3.8 |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.39~0.4 | 0.39~0.8 | 0.7~0.8 | 0.76~0.81 | 0.62~0.7 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ≤10000 | 2100~2500 | 2500~2800 | 6900~8100 | 2100~2500 | 1500~1900 |
| 汞（mg/L） | ≤0.0001 | ND | ND | ND | ＜0.00004 | ＜0.00004 |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 | ND | ND | 0.00005~0.00006 | ＜0.00005 | ＜0.00005 |
| 六价铬（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.00108~0.00132 | 0.00335~0.00404 | 0.00175~0.00242 | 0.00128~0.0015 | 0.00144~0.00181 |
| 铅（mg/L） | ≤0.05 | ND | 0.00013~0.00019 | 0.00065~0.00086 | ＜0.00009 | ＜0.00009 |
| 砷（mg/L） | ≤0.05 | 0.00219~0.00272 | 0.00371~0.00375 | 0.00432~0.00546 | 0.00254~0.00293 | 0.00242~0.00286 |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.2 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |

从水质监测结果分析，各指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。

### 大气环境现状

根据长乐区人民政府公布的2020年1月-2020年12月份连续一年的环境质量月报，长乐区2020年1月-2020年12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价区域环境空气质量现状良好。

长乐区2020年环境空气质量统计的监测数据见表3.4-2。

表3.4-2  长乐区2020年环境空气质量统计一览表   单位：mg/m3

| 时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月 | 0.006 | 0.020 | 0.041 | 0.9 | 0.070 | 0.026 |
| 2020年2月 | 0.006 | 0.011 | 0.035 | 0.8 | 0.086 | 0.025 |
| 2020年3月 | 0.007 | 0.024 | 0.039 | 0.7 | 0.082 | 0.025 |
| 2020年4月 | 0.006 | 0.029 | 0.053 | 0.7 | 0.116 | 0.029 |
| 2020年5月 | 0.007 | 0.020 | 0.038 | 0.6 | 0.105 | 0.018 |
| 2020年6月 | 008 | 0.016 | 0.034 | 0.4 | 0.092 | 0.015 |
| 2020年7月 | 0.008 | 0.014 | 0.033 | 0.6 | 0.090 | 0.016 |
| 2020年8月 | 0.010 | 0.013 | 0.029 | 0.6 | 0.085 | 0.015 |
| 2020年9月 | 0.007 | 0.018 | 0.034 | 0.6 | 0.121 | 0.021 |
| 2020年10月 | 0.006 | 0.011 | 0.034 | 0.4 | 0.107 | 0.017 |
| 2020年11月 | 0.005 | 0.017 | 0.037 | 0.5 | 0.086 | 0.020 |
| 2020年12月 | .005 | 0.023 | 0.036 | 0.6 | 0.071 | 0.022 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 4 | 0.16 | 0.35 |

由近1年来公告数据显示，本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，所在地城市环境空气质量常规六项污染物全部达标，所在区域为达标区。

### 声环境现状

为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位于2021年1月29日对本项目厂界的声环境现状进行监测，监测点位详见图3.1-2，监测结果详见表3.5-5。

表3.5-5  厂界噪声现状监测结果      单位：LAeq（dB（A））

| 编号 | 监测点位 | 监测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目北侧 | 55.4 | 42.7 |
| 2# | 项目西侧 | 51.2 | 40.7 |
| 3# | 项目南侧 | 51.2 | 42.4 |
| 4# | 项目东侧 | 52.0 | 42.2 |

从上表可得，本项目监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。

## 主要环境问题和保护目标

### 工程主要环境问题

本项目厂房为已建厂房，施工期主要为设备安装等，施工期环境影响忽略不计。

（1）运营过程职工生活污水对周边环境的影响。

（2）运营过程产生的有机废气、焊接颗粒物对周围环境的影响。

（3）一般工业固废、危险废物等固体废物对周围环境的影响。

### 环境保护目标

经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的排污特征，可以确定本项目主要环境敏感目标见下表3.5-1及图3.4-1所示。

表3.5-1  主要保护目标一览表

| 敏感目标名称 | 与本项目关系 | 距离项目最近距离 | 所在经纬度 | 影响因素 | 环境功能 | 保护对象（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南寨下村 | 北侧 | 280m | N25°46'30"E119°36'30" | 大气环境 | 二类 | 460 |
| 首祉村 | 西南侧 | 890m | N25°45'46"E119°35'55" |  |  | 8000 |
| 腿头村 | 东南侧 | 1.04km | N25°46'0"E119°37′10" |  |  | 120 |
| 珠山村 | 西北侧 | 1.6km | N25°47'16"E119°36'2" |  |  | 3000 |
| 垅下村 | 西北侧 | 1.53km | N25°47'9"E119°35'44" |  |  | 4660 |
| 首祉溪 | 南侧 | 582m | -- | 地表水环境 | Ⅲ类 | -- |

# 工程分析

## 项目概括

项目名称：福州爱米新材料有限公司年生产保丽龙（泡沫）

2500吨、珍珠棉500吨项目

建设单位：福州爱米新材料有限公司

建设性质：新建

建设地点：福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号

建设地点经纬度：N25°46'16"，E119°36'12"

建设规模：本项目租赁福建远成豆业有限公司厂房面积7700m2

生产规模：年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨

建设时间：2021年4月~2021年12月

总投资：总投资50万元，环保投资15万，占总投资50万元的30%

劳动定员：生产职工30人，均不住厂。

工作制度：300天，每天单班制，每班8小时。

## 项目组成

本项目租赁福建远成豆业有限公司厂房面积7700m2，其具体的建设内容见表4.2-1，厂区总平面布置图见图4.2-1。

表4.2-1  拟建项目主要建设内容

| 序号 | 项目 |  | 具体建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 生产区 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 办公综合区 |
|  | 仓库 |  | 存放原料及检验合格的成品 |
| 公用工程 | 供水 |  | 由区域的市政管网供水 |
|  | 供电 |  | 接市政供电系统 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水 | 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网纳入福州市滨海污水处理厂统一处理。 |
|  | 废气 | 发泡、成型、烘干工序 | 有机废气经集气罩+活性炭吸附后通过一根15m高排气筒排放 |
|  | 固废处理 | 一般工业固废 | 不合格品统一收集由环卫部门外运处置。 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），由有资质的单位统一回收处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾统一由环卫部门外运处置。 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施。 |

### 公用工程

（1）供电

市政供电网覆盖本项目所在地区，项目生产用电可直接由区内的市政电网供给。

（2）给排水

给水：本项目供水由区域市政给水管网供水。

排水：本工程采用雨、污分流制。生活污水收集后经化粪池处理后，排入市政污水管网。雨水经项目区雨水管网收集后排入市政雨水管网。

## 项目主要原辅材料、能耗消耗定额及设备

根据工程特点，本项目产品、主要原辅材料和能耗定额和设备分别见表4.3-1、表4.3-2、表4.3-3和表4.3-4。

表4.3-1  项目产品一览表

| 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保丽龙（泡沫） | 2500t/a | 直接出售 |
| 珍珠棉 | 500t/a | 直接出售 |

表4.3-2  项目原辅材料及能耗消耗定额一览表

| 主要原辅材料/能耗定额 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯 | 2500t/a | 购买 |
| 低压聚乙烯 | 500t/a | 购买 |

表4.3-3  主要原辅材料理化性质一览表

| 物料名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯，简称EPS，英文名称为Poly(styrene)，CAS号为9003-53-6，分子式为C8H8，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。聚苯乙烯的化学稳定性比较好，可耐各种碱、一般的酸、盐、矿物油、低级醇及各种有机酸，但不耐氧化性酸(如硝酸)和氧化剂的浸蚀。聚苯乙烯还会受到许多烃类、铜类及高级脂肪酸的浸蚀，可溶于苯、甲苯、乙苯、Chemicalbook苯乙烯、四氯化碳、氯仿、二氯甲烷以及易受酯类影响。此外，由于聚苯乙烯带有苯基，可使苯基α位置上的氢活化，因此聚苯乙烯的耐候性不好，如果长期曝光会变色变脆，其耐光性、氧化性都较差，使用时应加入抗氧剂。无色、无臭、无味而有光泽的透明固体，相对密度1.04~1.09，熔点为212℃，沸点30-80℃，闪点>230°F。聚苯乙烯对酸、碱、盐、矿物油、有机酸、低级醇等具有良好的耐腐蚀性，但在丙酮、酯类、芳香烃等有机溶剂中发生软化或溶解。绝缘性Chemicalbook好、透明、折光率高、耐水、着色性好，可制成各种色彩鲜艳的塑料制品。熔融时热稳定性和流动性非常好，易于加工，可模塑、挤塑成型。 |
| 低压聚乙烯 | 聚乙烯性状为无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒。不溶于多数有机溶剂，微溶于热甲苯、乙酸等。低密度聚乙烯（LDPE）是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。 LDPE主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。熔点131℃。密度0.910-0.925g/cm3。软化点120-125℃。脆化温度-70℃。最高使用温度100℃。具有优良的耐热、耐寒、耐磨性及介电性、化学稳定性。在室温下几乎不溶于任何有机溶剂。能耐多种酸碱及各种盐类溶液的腐蚀。吸水性和水蒸气渗透性均低。但耐老化性能较差。 |

表4.3-4  项目主要设备一览表

| 设备名称/构筑物 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 发泡机 | 3台 |
| 大极成型机 | 2台 |
| 珍珠棉成型机 | 1台 |
| 切割载台 | 15台 |

## 生产工艺流程及产污环节分析

### 工艺流程及产污环节

（2）本项目保丽龙（泡沫）具体工艺流程图见图4.4-1

图4.4-1 本项目保丽龙（泡沫）工艺流程图及产污环节

（2）本项目珍珠棉具体工艺流程图见图4.4-2。

图4.4-2 本项目珍珠棉工艺流程图及产污环节

#### 工艺说明

本项目生产过程所需的蒸汽为园区提供的管道蒸汽。项目生产工艺相对比较简单，具体工艺说明如下：

（1）生产使用的原料为聚苯乙烯和聚乙烯，分别产出保丽龙（泡沫）和珍珠棉制品。

（2）原料经发泡机发泡，发泡温度为70~80℃，发泡后放密闭料仓熟化约6h，熟化后经过成型机注塑成型，温度约110℃，成型后经烘干房烘干即成产品，烘干温度约65℃。

### 产污环节说明

本项目产污环节见表4.4-1。

表4.4-1  本项目产污环节一览表

| 类别 |  | 产污环节 | 污染物名称 | 主要组成 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 发泡、成型、烘干 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 经集气罩+活性炭吸附后通过一根15m高排气筒排放 |
| 固废 | 一般 固废 | 检验 | 不合格品 | 塑料 | 统一收集后外售综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 废纸、废塑料等 | 由环卫部门统一收集处理 |
|  | 危废 |  | 废活性炭 | 烷烃 | 统一收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置 |
| 噪声 |  | 生产过程设备产生的机械噪声 | 噪声 | Leq | 厂房隔声、设备基础减震 |

### 给排水

本项目给水主要由园区市政供水管网供应，雨水排入市政雨水管网，生活污水排入市政污水管网。

本项目用水主要为员工生活用水及生产用水。

（1）生活用水

根据项目规划，本项目建成后由于生产需要，生产职工30人，均不住厂，年工作日300天，参照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），住宿生活用水定额取150L/人·天，不住宿生活用水定额取80L/人·天，则生活用水量为2.4m3/d（即720t/a），排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.92m3/d，即576m3/a（即576t/a）。根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由市政污水管网排入福州市滨海污水处理厂处理达标排放。

（2）生产用水

本项目生产用水主要是成型机冷却用水。项目成型机冷却水经循环水池后全部循环使用，不外排。本项目冷却用水约300t/a，本项目冷却循环用水须补充新鲜水量按10%损耗计算，则损耗量约为30t/a，其均以蒸气形式挥发而水蒸气对周边环境影响小。

本项目水平衡图见图4.4-3。

图4.4-3  本项目水平衡图   单位：t/a

# 污染源分析

## 施工期

本项目厂房已建成，不涉及施工期，因此不进行施工期影响评价。

## 运营期

### 水污染源分析

本项目运营期产生的废水主要是职工的生活污水；项目冷却水经循环回用于生产，不外排。

根据项目规划，本项目建成后由于生产需要，生产职工30人，均不住厂，年工作日300天，生活用水量为2.4m3/d（即720t/a），排放系数按0.8计，排放量为1.92m3/d，即576m3/a（即576t/a）。根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由市政污水管网排入福州市滨海污水处理厂处理达标排放。本项目污水产生及排放情况见表5.2-1。

表5.2-1  项目污水产生及排放情况一览表

| 项目 | 废水量 t/ a | 单 位 | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| 生活污水 | 576 | 产生浓度(mg/L) | 400 | 220 | 200 | 40 | 40 |
|  |  | 产生量(t/a) | 0.231 | 0.126 | 0.114 | 0.0231 | 0.0231 |
|  |  | 化粪池处理效率% | 15 | 9 | 30 | 3 | 50 |
|  |  | 排放浓度(mg/L) | 340 | 200 | 140 | 38.8 | 20 |
|  |  | 排放量(t/a) | 0.195 | 0.114 | 0.0798 | 0.0225 | 0.01155 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值） |  |  | 500 | 300 | 400 | 45 | 100 |

### 大气污染源分析

根据工艺分析，本项目废气主要为有机废气。

本项目生产过程所需的蒸汽为园区提供的管道蒸汽，主要大气污染物为发泡、成型、烘干过程中逸散出来的有机废气，以非甲烷总烃计。本项目产品的原料为聚苯乙烯和聚乙烯，加热过程原料中所含的少量有机物质会挥发到大气中（以非甲烷总烃计）。根据《大气环境影响评价实用技术》（ 2010年9月1日，中国标准出版社，王栋成）引用的美国对几十家化工企业进行的长期跟踪监测显示，测得化工企业挥发性有机物的产生比例为0.05‰~0.5‰，参照此经验系数，在极端条件下，本项目熔融挥发的有机废气量产生比例取最大值0.5‰。本项目共计使用聚苯乙烯2500t/a，聚乙烯500t/a，则产生此类废气1.5t/a（0.625kg/h）

本项目有机废气拟经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。本项目年运营300天，每天8小时，有机废气收集效率为95%，活性炭吸附效率为90%，拟配套风机风量为3000m3/h，本项目有机废气产生情况见表5.2-1。

表5.2-1  本项目废气产生情况一览表

| 产生工序 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 发泡、成型、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 1.425t/a | 非甲烷总烃经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 废气量：3000m3/h 浓度：19.79mg/m3 速率：0.059375kg/h 总量0.1425t/a | 高空 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |
| 发泡、成型、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 0.075t/a | 车间通风 | 排放量：0.075t/a 速率：0.03125kg/h | 环境 |

综上，本项目运营过程中有机废气有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4、表9标准限值，非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。

### 声环境污染源分析

根据工艺分析，在项目建成后投资生产中，噪声主要来源于发泡机、成型机等设备过程中产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表5.2-2。

表5.2-2   运营期主要生产机械噪声级  单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡机 | 3台 | 65 |
| 2 | 大极成型机 | 2台 | 65 |
| 3 | 珍珠棉成型机 | 1台 | 65 |
| 4 | 切割载台 | 15台 | 65 |

### 固体环境污染源分析

本项目运营期所产生的固体废物主要来自项目产生的不合格品、废活性炭以及职工产生的生活垃圾。

（1）生产固废

根据工艺分析，本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程产生的不合格品，可经返工修正后作为合格产品外售，无法修正的不合格品作为一般固废外售。不合格品产生量约为原料用量的0.1‰，本项目主要原料用量为3000t/a，不合格品产生量约为0.3t/a，统一收集后外售综合处置。

（2）生活垃圾

拟聘用职工30人，均不住厂，年工作日300天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d，住宿按1kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为18kg/d，即5400kg/a，即5.4t/a。

（3）废活性炭

本项目有机废气拟经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。

活性炭更换频率根据实际吸附量及污染物产排浓度、活性炭装置等确定，更换由活性炭厂家负责实施。按1t活性炭吸附0.3t废气计算，进入活性炭吸附装置的废气量为1.425t/a，吸附率为90%，吸附废气量为1.2825t/a。则每年产生的废活性炭的量约为4.275t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），由有资质的单位统一回收处置。

本项目危险废物汇总表详见表5.2-3，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见5.2-4。

本项目固体废物产生及处置情况一览表见表5.2-5。

表5.2-3 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW06 | 900-406-06 | 4.275 | 活性炭吸附装置 | 有机溶剂 | 每年一次 | 毒性 | 由有资质单位回收 |

表5.2-4  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 贮存场所 | 位置 | 占地面积 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW06 | 900-406-06 | 危废临时贮存间 | 厂区北侧 | 5m2 | 12个月 |

表5.2-5 固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 类别 | 固废类型 | 产生量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固体废物 | 不合格品 | 0.3 | 统一收集后外售综合处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.4 | 环卫收集转运 |
| 3 | 危险废物 | 废活性炭 | 4.275 | 统一收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置 |

## 污染物汇总

本项目污染物汇总详见表5.3-1。

表5.3-1 本项目污染物汇总一览表

| 污染物 |  |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 水量 |  | 576 | 0 | 576 |
|  |  | COD |  | 0.231 | 0.036 | 0.195 |
|  |  | BOD5 |  | 0.126 | 0.012 | 0.114 |
|  |  | SS |  | 0.0231 | 0.0432 | 0.0798 |
|  |  | NH3-N |  | 0.0231 | 0.0006 | 0.0225 |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  | 0.24 | 0.207 | 有组织0.023 无组织0.01 |
| 固废 | 一般工业固废 |  | 不合格品 | 0.3 | 0.3 | 0 |
|  | 危险废物 |  | 废活性炭 | 4.275 | 4.275 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 5.4 | 5.4 | 0 |

## 产业政策符合性分析

本项目主要从事保丽龙（泡沫）、珍珠棉的生产和销售，不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。

根据长乐市国土资源局出具的不动产权证书［闽（2017）长乐市不动产权第0000440号，附件5］，本项目用地性质为工业用地。其建设内容已获得福州市长乐区发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备［2021］0026号）的证明（见附件3）。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

## 清洁生产分析

根据《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。因此，实行清洁生产是一项实现经济与环境持续协调发展的环保策略。

### 设备的先进性

本项目从事保丽龙（泡沫）、珍珠棉生产与销售，主体生产工艺采用了国内较先进的设备，与传统的设备相比较，具有高效节能、自动化程度高、产生的废弃物少的特点，处于同行业先进水平。

### 污染物产生指标分析

（1）废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网纳入福州市滨海污水处理厂统一处理后达标排放。

（2）废气：本项目废气主要为发泡、成型、烘干工序有机废气。

（3）噪声：主要为发泡机、成型机等设备运行对周边声环境的影响。

（4）固废：本项目产生的一般固废经收集回售给回收企业回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期外运统一处理；危险废物统一收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。

### 清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议

从以上分析可知，本项目采用的设备较为先进，生产过程中对环境影响轻微，本项目整体体现了清洁生产的精神，符合清洁生产的要求。

根据本项目实际情况，建议在项目实施过程中强化以下的清洁生产措施：

（1）加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各厂区负责人和技术人员应担负的责任，项目的工艺设计与改造应充分考虑清洁生产的要求。

（2）优化生产布局和管理体系

本项目生产过程中，进一步提高自动化程度，提高生产质量；减少中频炉废气异常排放现象；建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物的排放量。

## 项目选址及厂区平面布置合理性分析

### 项目选址合理性分析

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，项目东侧190m为福州恒友水务有限公司，东侧40m为中铁十四局，北侧紧邻中铁十四局管片厂，北侧280m为南寨下村，南侧紧邻中铁十四局办公楼，南侧582m为首祉溪，西侧30m为元成豆业，西侧200m为电建七局，西南侧890m为首祉村，南侧80m为疏港路，交通便利。

根据长乐市国土资源局出具的不动产权证书［闽（2017）长乐市不动产权第0000440号，附件5］，本项目用地性质为工业用地，符合规划，与周边环境相容性较好。因此，本项目选址合理。

### 厂区平面布置合理性分析

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，项目组成主要是生产车间、仓库、办公区。根据厂区平面布置图（图4.2-1），污染源较集中的生产车间布设于厂区下风向，原料车间紧靠生产车间，满足生产工艺流程的要求。从整体上看，厂区内生产区域功能划分明确，同时便于物流运输。总体上分析，厂区平面布置合理。

## “三线一单”控制要求符合性分析

### 生态保护红线

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

### 环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

相关引用数据和监测数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目周边水环境质量现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；厂界监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目废气达标排放，一般固废分类收集、贮存和处置，噪声隔声减振等，减少了“三废”排放量，减轻对各环境要素的影响。

### 资源利用上线

本项目建成运行后通过环境管理、设备选型、优化生产工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，确保企业清洁生产达到国内先进水平。项目运营期水、原料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

### 环境准入负面清单

本项目为保丽龙（泡沫）、珍珠棉生产项目，生产规模为年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨的生产能力。符合《长乐海港城松下片区总体规划（2011~2030）》 规划，不在《市场准入负面清单草案》的禁止投资建设行业落后生产工艺装备项目内，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

本项目厂房已建成，不涉及施工期，不产生施工期污染，对周边环境不产生影响。

## 运营期环境影响分析

### 水环境

根据工程分析本项目生活污水排放量为1.92m3/d，即576t/a。

根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，则本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由市政污水管网排入福州市滨海污水处理厂处理达标排放。

### 污水排放可行性分析

#### 废水水量可行性分析

福州市滨海污水处理厂位于长乐市松下镇南寨下村，康宏豆业仓储（工业用地）东侧，尾水排入牛头湾东南海域。污水厂近期建设规模为3万t/d，占地约54亩。污水污泥处理采用“水解＋Carrousel氧化沟”工艺，污水处理厂排放口设置于牛头湾南面东南海域，尾水采用连续排放方式，岸边排放，排放口距离岸边300m，低潮位下1m，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目外排污水量为1.92t/d，占污水处理能力的0.0064%。由此可见本项目的生活污水纳入福州市滨海污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。

#### 项目污水接管的可行性分析

福州市滨海污水处理厂服务范围包括滨海工业区、空港工业集中区、漳港片区、古槐镇、江田镇等片区，本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，属于福州市滨海污水处理厂服务区范围，项目污水通过周边市政污水管网进入福州市滨海污水处理厂统一处理后达标排放。

综上，本项目生活污水经过化粪池处理后纳入福州市滨海污水处理厂统一处理是可行的，对周边水环境影响小。

本项目废水排放情况详见表6.2-1至6.2-3。

表6.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 排放去向（3） | 排放规律（4） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 1# | 化粪池 | / | W0001 | R是 £否 | R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口 |

表6.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（1） |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 | W0001 | E119°36'12" | N 25°46'16" | 0.0576 | 城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 7：00-8：00 11：30-12：30 17：30-18：30 | 福州市滨海污水处理厂 | COD | 500mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 100mg/L |

表6.2-3  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区£；饮用水取水£；涉水的自然保护区£；重要湿地£；重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放£；间接排放R；其他£ |  |  | 水温£；径流£；水域面积£ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£ |  |  | 水温£；水位（水深）£；流速£、流量£；其他£ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级£；二级£；三级A£；三级BR |  |  | 一级£；二级£；三级£ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建£；在建£；拟建R；其他£ |  | 拟替代的污染源£ | 排污许可证£；环评£；环保验收£；既有实测£；现场监测£；入河排放口数据£；其他£ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期R；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季R；冬季£ |  |  | 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他£ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发R；开发量40%以下£；开发量40%以上£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  | 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他£ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  | （） |  | （） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流；长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | （《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期£；平水期R；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季R；冬季£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标£；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标£；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情事评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状，满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  | 达标区R 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流；长度（/）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£；设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设区£；生产运行期£；服务期满后£ 正常工况£；非正常工况£ 污染控制和减缓措施方案£ 区（流）域环境质量改善目标要求情景£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解£；解析解£；其他£；导则推荐模式£；其他£ |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标£；替代消减£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求£ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标£ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  |  | （0） | （0） |  |  |
|  | 替代污染源排放情况 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  |  | （0） | （0） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓措施£；升天流量包装设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动£；自动£；无监测£ |  | 手动R；自动£；无监测£ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （/） |  | （总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （/） |  | （pH值、COD、BOD5、氨氮、SS） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注为其他补充内容” |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 大气环境

（1）预测方法

本项目废气主要为非甲烷总烃物。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》规定，用AERSCREEN估算模式计算出的各污染源所含污染物的最大地面质量浓度及占标率见表6.2-1。根据表6.2-1可知最大落地浓度的占标率Pmax<1%。故大气环境影响评价等级定为三级。

表6.2-1 建设项目污染物最大落地浓度占标率（Pi）

| 污染源 | 污染源 | 下风向距离 （m） | 最大地面质量浓度(mg/m3) | 最大地面质量浓度占标率P（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发泡、成型、烘干 | 非甲烷总烃 | 723 | 0.002871 | 0.14 | 三 |

（2）预测内容

采用推荐模式中的估算模式(AERSCREEN)计算对项目废气污染源排放情况进行估算分析。

（3）预测因子

选取预测因子为非甲烷总烃。

（4）预测参数及选取

根据工程分析，本项目废气主要为非甲烷总烃。本项目大气污染物估算模式计算参数见表6.2-2、表6.2-3、表6.2-4及表6.2-5。

表6.2-2  本项目大气污染物评价因子及评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）详见P244 |

表6.2-3  本项目大气污染物估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 104万 |
| 最高环境温度 |  | 25℃ |
| 最低环境温度 |  | 10℃ |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表6.2-4 本项目废气污染源（点源）一览表

| 序号 | 点源 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 标态风量（Nm3/h） | 烟气出口速度（m/s） | 烟气出口温度（k） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 1# | 13 | 99 | 13 | 15 | 1.0 | 3000 | 8.7 | 50 | 2400 | 正常 | 0.1425 |

表6.2-5  生产过程面源污染物排放参数

| 序号 | 面源 | 面源起始点 |  | 海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北夹角 | 释放高度（5） | 评价因子源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标（m） | Y坐标（m） |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 发泡、成型、烘干 | 13 | 99 | 5 | 96.4 | 36.4 | 0 | 10.0 | 0.075 |

（5）关心点坐标

表6.2-6各关心点的坐标

| 敏感点保护目标 | X（m） | Y(m) | 地面高程（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首祉村 | -559 | -473 | 3.64 |
| 南寨下村 | 33 | 829 | 3.64 |
| 腿头村 | 835 | -256 | 3.64 |
| 珠山村 | 342 | 1841 | 3.64 |
| 垅下村 | 467 | 1499 | 3.64 |

- 预测结果

表6.2-7  本项目点源废气环境影响预测结果一览表

| 序号 | 名称 | 浓度类型 | 贡献浓度mg/m3 | 评价标准mg/m3 | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 首祉村 | 1小时 | 0.002763 | 2.0 | 0.14 | 达标 |
| 2 | 南寨下村 | 1小时 | 0.00282 | 2.0 | 0.14 | 达标 |
| 3 | 腿头村 | 1小时 | 0.002647 | 2.0 | 0.13 | 达标 |
| 4 | 珠山村 | 1小时 | 0.001781 | 2.0 | 0.09 | 达标 |
| 5 | 垅下村 | 1小时 | 0.002073 | 2.0 | 0.10 | 达标 |
| 6 | 网格最大点 | 1小时 | 0.002871 | 2.0 | 0.14 | 达标 |

表6.2-8 本项目面源环境影响预测结果一览表

| 序号 | 名称 | 浓度类型 | 贡献浓度mg/m3 | 评价标准mg/m3 | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪东村 | 1小时 | 0.001442 | 2.0 | 0.18 | 达标 |
| 2 | 船尾村 | 1小时 | 0.000872 | 2.0 | 0.10 | 达标 |
| 3 | 吉山村 | 1小时 | 0.001246 | 2.0 | 0.14 | 达标 |
| 4 | 后福村 | 1小时 | 0.001088 | 2.0 | 0.12 | 达标 |
| 5 | 宏一村 | 1小时 | 0.000682 | 2.0 | 0.08 | 达标 |
| 6 | 宏二村 | 1小时 | 0.000807 | 2.0 | 0.09 | 达标 |
| 7 | 网格最大点 | 1小时 | 0.004717 | 2.0 | 0.52 | 达标 |

由上表可知，本项目点源非甲烷总烃1小时浓度贡献最大值为0.002871mg/m3，占标率为0.14%；面源非甲烷总烃1小时浓度贡献最大值为0.004717mg/m3，占标率为0.52%。本项目非甲烷总烃预测浓度均可达到《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）详见P244中的限值。

#### 环境防护距离

（1）大气环境防护距离

按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目采用六五软件工作室开发制作的大气环评专业辅助系统（EIAProA2018）的AERMOD（版本Ver2.6.489）模型中的大气环境防护距离计算所有排放源的大气环境防护距离，计算结果统计见表6.2-9。

表6.2-9  大气环境防护距离计算结果

| 计算因子 | 标准值mg/m3 | 大气防护距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 0 |

根据新导则配套的大气环境防护距离软件计算结果，大气环境防护距离为0。

（2）卫生防护距离

本项目卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。其计算公式如下：

QC/C0=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD

式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m；

QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

C0—居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3；

R—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。其中：A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84。

根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)7.2章节相关内容“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间(生产区、车间或者工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据“表6.2.6占标率与浓度分析”中的分析结果，项目非甲烷总烃无组织排放浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中关于非甲烷总烃质量标准的限值要求。因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，厂界外无组织源均无超标点，不需设置卫生防护距离。

综上所述，本项目无需设置卫生防护距离。

#### 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表详见表6.2-8。

表6.2-8  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  | 二级£ |  |  |  | 三级R |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  | 边长5~50km£ |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  | 500~2000t/a£ |  |  |  | ﹤500t/a£ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准□ |  | 附录D□ |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  | 二类区R |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （20）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据R |  | 现状补充监测£ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AREMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型£ | 其他£ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%£ |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%£ |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常占标率≤100%£ |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测£ |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  | 监测点位数（） |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R |  |  |  | 不可以接受£ |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  | NOx：（）t/a |  | 颗粒物：（）t/a |  |  | VOCs：（0.1425）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 声环境

（1）运营期噪声对环境影响预测采用半自由式声场点源噪声预测模式：

LAr=LAr0−20lgrr0−ΔLA

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的衰减量，dB(A)。

其中，衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。根据同类项目经验值，取墙体隔声量15dB(A)计算。

（2）多个声压级在预测点的等效声级Leq预测采用多个声压级不同声音的叠加模式：

L=10Lg(10L110+10L210+⋅⋅⋅+10L310)

式中：L——总噪声值，单位dB。

L1、L2、L3——各不同声源的噪声值。

（3）针对本项目主要噪声源对周围环境的影响预测，其结果列表6.2-9。

表6.2-9  噪声预测结果

| 噪声源名称 | 台数 | 噪声级 | 位置 | 墙体隔声量 | 源强在距离厂界的噪声贡献值(dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | E | S | W |
| 发泡机 | 3台 | 65 | 室内 | 15 | 43.0 | 39.4 | 45.5 | 43.4 |
| 大极成型机 | 2台 | 65 | 室内 | 15 | 38.0 | 34.4 | 40.5 | 38.4 |
| 珍珠棉成型机 | 1台 | 65 | 室内 | 15 | 38.0 | 34.4 | 40.5 | 38.4 |
| 切割载台 | 15台 | 65 | 室内 | 15 | 38.0 | 34.4 | 40.5 | 38.4 |
| 所有噪声源在厂界处的叠加 |  |  |  |  | 45.9 | 42.3 | 48.4 | 46.3 |

由表6.2-9可知，运营期各噪声源经衰减后项目厂界均到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应的噪声排放限值，但为更好的保证本项目运营期间噪声对周边环境的影响，工程运营期间应加强设备的管理，降低噪声对周边环境的影响。本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

### 固体废物

本项目运营期所产生的固体废物主要来自项目产生的不合格品、废活性炭以及职工产生的生活垃圾。

（1）一般工业固废

本项目生产过程产生的不合格品可经返工修正后作为合格产品外售，无法修正的不合格品作为一般固废外售。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

（3）危险废物

废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），经收集后暂存于危废间，由有资质的单位统一回收处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

# 污染防治措施分析

## 运营期

### 水环境

本工程运营期排放的废水只有生活污水，由于项目区特点且本工程产生的生活污水量少，则本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网统一纳入福州市滨海污水处理厂处理达标排放，因此本项目废水对项目区水环境影响小。

### 大气环境

本项目大气污染产生工序主要为发泡、成型、烘干工序产生的有机废气非甲烷总烃。为保证本项目废气尘达标排放，本次环评要求采取以下措施：

（1）发泡、成型、烘干工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4、表9标准限值，非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。

（2）及时检查、维护环保设备，保证废气的有效处理，减少废气无组织排放；废气收集、环保设备发送故障或检修时，应停止运转发泡、成型、烘干工序，待检修完毕后共同投入使用。

### 声环境

根据对本项目运营期噪声环境影响分析可得：各厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。因此项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取隔声、减震等综合措施进行降噪，加大设备用房的隔声效果，确保厂界噪声达标排放。本次环评建议厂方采取以下措施来减小噪声对外界环境的影响：

1、发泡机、成型机等高噪声设备安装消声设备；

2、厂房安装隔声门窗，合理布局，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感点；

3、加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。

### 固体废物

（1）一般工业固废

根据工艺分析，本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程产生的不合格品，可经返工修正后作为合格产品外售，无法修正的不合格品作为一般固废外售。

本评价要求一般工业固体废物临时堆场所应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单有关规定进行规范建设；贮存和管理应做到：

①一般工业固废应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。

②尽量将可利用的一般工业固废回收、利用。

③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

- （2）危险废物

- 废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），经收集后暂存于危废间，由有资质的单位统一回收处置。

危险废物的贮存和转运应严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013 年修正）和《危险废物转移联单管理办法》执行。本项目危险废物主要为废活性炭，经统一收集暂存于危废间，由有资质的单位统一处置。

另外，还应采取以下防护措施;

① 厂内应建有专门的危废储存设施；

② 部分危废必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签；

③ 危险废物外运前应进行检验，确保与相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册；

④ 做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称；

⑤ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

现有项目在厂区北侧设置有一个危废间。项目产生的废活性炭在外运处置前，采用空桶收集，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间内。根据厂区地质条件及周边自然环境，贮存设施场址地质结构稳定，地震烈度不超过6度；不属于断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；不属于地下水主要补给区和饮用水源含水层；地基满足承载力要求，无局部下沉隐患；周边不属于高压输电线路防护区域，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

同时，对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）执行相关措施：

1）危险废物收集措施

对生产过程产生的危废，根据生产过程的特点，采用空桶收集并贴上废弃物分类专用标签，分别按照对应的危废类别临时堆放在危废暂存间内，上述危废累计一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物处置单位进行处置。

2）危险废物储存措施

危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗。

危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间墙裙须做防渗、防腐处理，并须设立明显的标识对危废贮存区域、危废贮存箱进行识别和明示。

上述危险废物的收集和储存，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器本身都有很好的密封性，危废暂存间场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

3）危险废物转运措施

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》附录A设置标志危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》GB13392设置车辆标志。

4）危险废物处置措施

对危险废物处置，需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求严格执行。除按照相关法律法规、标准规范落实措施之外，本评价建议企业加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可参照如下措施执行：

①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

④检查生产车间内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑤完善维护制度，定期检查维护危废贮存箱等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。

⑥项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环保局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。在采取了严格的控制措施后，本项目危险废物处置率为100%，无外排，则不会对环境产生影响。

（3）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上所述，本项目建成后产生的固体废物如果都能实施其相应的环保措施，使其得到有效的处置，对周边环境影响不大。

# 环境监测与管理

按国家、省、市有关机关的环境保护法律以及环境保护行政主管部门审批的环境影响报告表落实有关环保责任，主要是加强对本工程建设运行期的环境管理，达到环境保护的目的。

## 环境管理目标

通过严格的环境管理，可以有效的预防和控制生态破坏和环境污染，使本工程建设在营运期对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一，实现环境管理的目标如下：

- 满足相关水功能与水质规划要求。

- 废气达标排放

## 环境管理与监测计划

### 环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表8.2-1。

表8.2-1 环境管理工作计划一览表

| 阶段 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 运营阶段 | 主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 （1）主管部门全面负责环保工作。 （2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。 （3）建立环保设施档案 （4）定期组织污染源和厂区内环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 （2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 |

### 监测计划

（1）建立环境监测机构拟建工程需要定期对废气、废水、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，监测项目主要委托有资质的监测单位进行监测。

（2）环境监测管理

①环境监测方法应参考《环境监测技术规范》规定的方法，当大气、水监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测。

②每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。

③废水需安装在线监测装置的，应制定在线监测管理制度；目前尚未要求安装在线监测的，设计时应预留在线监测设施位置及监测口。

（3）实施环境监测计划

#### 污染物排放监测

本项目污染物排放监测计划设置如下：

#### 废水排放监测

（1）废水监测点位

本项目监测指标拟在企业废水总排放口监测。

（2）废水监测指标及监测频次

监测指标：根据本项目的实际情况，废水总排放口监测将pH、SS、BOD5、COD、NH3-N列为主要监测指标。

监测频次：每季度一次。

#### 废气排放监测

①有组织废气排放监测指标包括：非甲烷总烃，监测频次为每季度监测一次。

②无组织废气排放监测指标含非甲烷总烃，监测频次为每季度监测一次。

#### 厂界环境噪声监测

噪声监测频次一般为每季度开展一次监测，对夜间生产的企业提出监测夜间噪声的要求。

根据项目特点并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求，环境监测计划见表8.2-2。

表8.2-2 本项目环境监测计划监测内容一览表

| 自行监测 | 项目 |  | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 |  | pH、SS、BOD5、COD、NH3-N | 每季度一次 | 污水总排放口 |
|  | 废气 | 发泡、成型、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 每季度一次 | 排气筒进、出口；厂界上、下风向 |
|  | 噪声 |  | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次 | 东、西、南、北厂界各设一个监测点位 |
| 环境管理 | 固废 | 一般固废 | 分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），经收集后暂存于危废间，由有资质的单位统一回收处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一外运处置 |  |  |
|  | 环保档案 |  | 环保资料完整、规范并定期整理归档 |  |  |

### 监测上报制度

（1）每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，厂区环境监测室应将监测结果及时记录。并应做好监测资料的归档工作。

（2）监测时发现有异常现象应及时向公司环境管理部门反映。

### 排污口规范化

①污水排放口规范化设置

项目厂区的排水体制已实施“雨污分流”制，项目污水经过处理后由一个总排放口排放，同时在排污口设置明显排口标志。

②废气排气筒规范化设置

建设项目废气排放口已按要求装好标志牌，废气排气筒高度符合国家大气污染物排放标准的有关规定。

③固定噪声污染源规范化标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，已设置噪声监测点，并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995《环境保护图形标志 排放口（源）》执行，详见表 8.2-4。

④固体废物贮存（处置）场所规范化措施

一般固废和危险固废应分类存放，已设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所已在醒目处设置标志牌。

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》执行。

具体要求及标志详见表 8.2-3、表 8.2-4、表8.2-5。

表8.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.2-4  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

表8.2-5  环境保护图形标志

建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“二十四、橡胶和塑料制品业29中的62塑料制品业 292年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924”，属于简化管理。

## 污染物排放清单

污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表8.3-1。

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。

表8.3-1    本项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 环境问题 |  | 环保措施 | 主要运行参数或目的 | 污染物种类 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放总量t/a | 排放标准mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 收集效率为95%，吸附效率为90% | 非甲烷总烃 | 3.19 | 0.009583 | 0.023 | 100 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | / | 非甲烷总烃 | / | 0.0042 | 0.01 | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相应标准限值，即企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中相应标准限值，即监控点任意一次浓度值≤30mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后由市政污水管网排入福州市滨海污水处理厂统一处理 | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后由市政污水管网排入福州市滨海污水处理厂统一处理 | COD | 340 | / | 0.065 | 500 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值），即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、氨氮≤45mg/L、动植物油≤100mg/L |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 200 | / | 0.038 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 38.8 | / | 0.0075 | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 20 | / | 0.00385 | 100 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 隔声、减震 | 降噪15dB | / | / | / | / | / | 厂界执行GB12348-2008表1中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 固废 | 利用方式 |  | ①不合格品属于一般工业固废经统一收集后外售综合处理； ②废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），由有资质的单位统一回收处置； ③生活垃圾由环卫部门统一外运处置。 | 实现固废全部妥善处置、综合利用。 | / | / | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改和《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 环境管理与监测 | 环境管理 |  | ①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划； ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 | 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放 | / | / | / | / | / | / |
|  | 环境监测 |  | 日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表8.2-2。 | ①以便及时发现问题，采取措施。 ②环境监测数据应向社会公开。 | / | / | / | / | / | / |

### 竣工验收

在工程竣工后，应组织相关的环境保护工作人员，对环评报告中所列的环保措施的落实情况进行验收，具体见表11.4-1。

# 总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号及本项目的特征污染物，本项目建成后产生的VOCs也列入总量控制行列。

根据总量控制要求，拟建项目完成后，本项目总量控制指标为COD、NH3-N及VOCs。本项目相关污染物排放量为COD：0.195t/a、NH3-N：0.0225t/a，该总量由污水处理厂统一调剂，因此本项目废水不需要申请总量控制项目。本次评价建议总量控制因子VOCs（非甲烷总烃）≤0.1425t/a，建设单位需按照标准严格控制其排放，VOCs（非甲烷总烃）总量需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批环保行政主管部门后核定的总量为准。

# 环境保护投资估算及环境影响经济损益分析

## 环保投资及治理效率分析

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资15万，占总投资50万元的30%，则本项目环保投资估算详见表10.1-1。

表10.1-1  项目环保投资估算一览表

| 时期 | 类别 | 项目 |  | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后由项目区市政污水管网排入污水处理厂处理达标排放。 |  | 1 |
|  | 废气 | 有机废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 |  | 10 |
|  | 噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 |  | 1 |
|  | 固废 | 生产固废 | 设置收集装置，不合格品属于一般固废经统一收集后外售综合利用。 | 0.5 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭属于危废，贮存于危废贮存间，由有资质的单位统一回收处置 | 2 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集容器、垃圾桶 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 15 |

## 环境影响经济损益分析

本项目投产后，只要管理严格，各类污染源基本得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时本工程的建设能为当地居民提供就业机会，可提高附近居民生活质量。

工程环境经济损益分析就是从投资费用和收益效果两方面因素来衡量建设项目的可行性，从经济效益、社会效益和环境效益三个方面来体现项目的总收益效果。

# 评价结论与建议

## 项目概况

福州爱米新材料有限公司位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，租赁福建远成豆业有限公司7700m2厂房面积，根据长乐市国土资源局出具的不动产权证书［闽（2017）长乐市不动产权第0000440号，附件5］，本项目用地性质为工业用地。其建设内容已获得福州市长乐区发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备［2021］0026号）的证明（见附件3）。主要从事保丽龙（泡沫）、珍珠棉生产与销售，年生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨。本项目年工作日300天，每天单班制，每班8小时。本项目总投资50万元，生产职工30人，均不住厂。

本项目环境问题主要表现为运营期生活污水对环境的影响、发泡、成型、烘干工序有机废气对环境的影响、成型机等高噪音设备对环境的影响和固废对环境的影响。

## 环境影响评价结论

### 水环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目所在区域涉及的水体为首祉溪，首祉溪地表水功能区类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）水环境质量现状

为了解项目所在地地表水水质情况，本评价引用《福建大东海实业集团有限公司高端精品钢铁项目环境影响评价报告书》中福建创投环境检测有限公司2020年8月15日-17日对首祉溪的水质监测数据。根据监测结果可知，项目所在区域的水质，pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物、粪大肠菌群、石油类等指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。

（3）水环境影响分析结论

根据工程分析本项目生活污水排放量为576t/a。本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网统一纳入福州市滨海污水处理厂处理达标排放。

### 大气环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目所在区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）大气环境质量现状

根据长乐区人民政府公布的2020年1月-2020年12月份连续一年的环境质量月报，长乐区2020年1月-2020年12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）大气环境影响结论

本项目发泡、成型、烘干工序有机废气（非甲烷总烃）经集气罩+活性炭吸附后通过一根15m高排气筒排放，有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4、表9标准限值，非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。

### 声环境影响评价结论

（1）声环境保护目标

本项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。

（2）声环境质量现状

通过评价单位于2021年1月29日对本项目厂界的声环境现状进行监测可知，本项目监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，因此项目区声环境质量良好。

（3）声环境影响分析结论

本项目运营后噪声主要来自成型机等设备在运行中产生的噪声。对设备设置软接头降低噪声，设置隔振垫等措施后一般可以达标，能够满足环保要求。

### 固废环境影响结论

（1）根据工艺分析，本项目运营期产生的一般固体废物主要为不合格品，经统一收集后外售综合利用。

（2）废活性炭

本项目有机废气拟经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。

活性炭吸附装置更换的废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），由有资质的单位统一回收处置。

（3）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

## 环境可行性结论

### 环境可行性结论分析结论

#### 产业政策及厂区平面布置的合理性分析

##### 产业政策符合性分析

本项目主要从事保丽龙（泡沫）、珍珠棉的生产和销售，不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。

根据长乐市国土资源局出具的不动产权证书［闽（2017）长乐市不动产权第0000440号，附件5］，本项目用地性质为工业用地。其建设内容已获得福州市长乐区发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备［2021］0026号）的证明（见附件3）。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

##### 选址可行性分析

本项目位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，项目东侧190m为福州恒友水务有限公司，东侧40m为中铁十四局，北侧紧邻中铁十四局管片厂，北侧280m为南寨下村，南侧紧邻中铁十四局办公楼，南侧582m为首祉溪，西侧30m为元成豆业，西侧200m为电建七局，西南侧890m为首祉村，南侧80m为疏港路，交通便利。

根据长乐市国土资源局出具的不动产权证书［闽（2017）长乐市不动产权第0000440号，附件5］，本项目用地性质为工业用地，符合规划，与周边环境相容性较好。因此，本项目选址合理。

## 环境保护措施及环保竣工验收

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资15万，占总投资50万元的30%，则本项目环保措施及竣工验收详见表11.4-1。

表11.4-1  项目环保竣工验收一览表

| 时期 | 类别 |  | 项目 |  |  | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 |  | 生活污水 | 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后纳入市政污水管网进入福州市滨海污水处理厂统一处理达标排放 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准， 即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、氨氮≤40mg/L，动植物油≤100mg/L |
|  | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相应标准限值，即企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中相应标准限值，即监控点任意一次浓度值≤30mg/m3 |
|  | 噪声 |  | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、标准限值，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
|  | 固废 |  | 一般工业固废 |  | 统一收集后外售综合处置。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改和《危险废物污染防治技术政策》 |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一外运处置。 |  |
|  |  |  | 危险废物 |  | 废活性炭属于《国家危险废物名录》中的危废（HW06危废代码：900-406-06），由有资质的单位统一回收处置 |  |

## 建议

（1）运行期要加强环境管理工作，原料的规范处置，避免原料的随意堆放对于周边环境的影响发生，观测环保设备运行情况，保证发泡、成型、烘干工序收集的废气不泄露、设施的正常运行。

（2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

## 总结论

本项目在位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道4号，租赁福建远成豆业有限公司7700m2厂房面积，拟投资建设生产保丽龙（泡沫）2500吨、珍珠棉500吨项目，符合国家产业政策，选址合理。本项目采用了先进的工艺技术，符合清洁生产要求，所在区域环境质量现状较好，满足所在区域环境质量要求，项目建设能与周边环境相容。

通过对本项目的环境影响评价分析，项目运营过程中的废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气、水环境、声环境等造成一定的影响，经采取综合性、积极有效的防治措施后排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，废水、废气、噪声能达标排放，符合总量控制要求，经预测分析对项目周边环境影响较小。工程投产后具有较大的经济效益和良好的社会效益。

综上，建设单位在在严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保对策措施，加强环境管理与监测，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

福建致诚环境工程咨询有限公司

2021年2月